## 🧵 Lesopdracht: Ontwerp en maak je eigen tote bag!

### 🎯 Doel van de opdracht:

Je ontwerpt en maakt een eigen tote bag (stoffen tas) aan de hand van een moodboard. Je leert hierbij creatief denken, ontwerpen, plannen en naaien met de naaimachine. Je eindigt met een unieke en zelfgemaakte tas!

## 🪄 DEEL 1: Ontwerp – Moodboard maken

### 📌 Wat is een moodboard?

Een moodboard is een collage van afbeeldingen, kleuren, materialen en teksten die jouw stijl en idee voor de tas laten zien.

### 🎨 Wat moet erop staan:

- Kleurenschema (2-4 kleuren)

- Texturen of stoffen (bijv. katoen, canvas)

- Inspiratiebeelden (tassen, prints, patronen, stijlen)

- Schets van jouw eigen tas-ontwerp

- Eventuele decoratie-ideeën

### ✂️ Materiaal:

- Tijdschriften, kranten

- Kleurpotloden of stiften

- Lijm en schaar

- A4- of A3-papier

### ✅ Eisen:

- Minimaal 5 beelden

- Kleuren en materialen duidelijk aangegeven

- Eigen schets aanwezig

- Netjes en overzichtelijk

## 🧵 DEEL 2: Naaibeschrijving voor de tote bag

### 📏 Benodigdheden:

- Stof (ca. 40x90 cm katoen of canvas)

- Garen in bijpassende kleur

- Naaimachine

- Schaar

- Spelden of wonder clips

- Meetlint of liniaal

- Strijkijzer (optioneel)

### ✂️ STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING:

### https://youtu.be/XVr8xPaN21A?si=0axtVC8futgLbQfg

#### 1. Stof knippen:

- Knip 2 rechthoeken van 40 cm breed x 45 cm hoog (voor- en achterkant)

- Knip 2 stroken voor de hengsels: 60 cm lang x 4 cm breed

#### 2. Hengsels maken:

- Vouw de stroken in de lengte dubbel, strijk.

- Vouw de randen naar binnen en vouw dubbel → stik langs beide lange zijden.

#### 3. Tassenpanelen voorbereiden:

- Leg de twee rechthoeken met de goede kanten op elkaar.

- Speld of clip de randen vast.

#### 4. Zijkanten en onderkant naaien:

- Naai de zijkanten en onderkant met een rechte steek op 1 cm naadtoeslag.

- Werk de randen af met zigzagsteek of kartelschaar.

#### 5. Bovenkant afwerken:

- Vouw de bovenrand van de tas 2 cm naar binnen en strijk.

- Speld de hengsels vast aan de binnenkant, elk 10 cm van de zijkant.

- Naai de bovenrand rondom vast (eventueel dubbel voor stevigheid).

#### 6. Afwerking:

- Keer de tas binnenstebuiten.

## 🎨 DEEL 3: Decoratie-ideeën

Laat jouw tas echt uniek worden! Kies één of meerdere van de onderstaande technieken om je tas te decoreren:

### 🧶 Mogelijkheden:

- Textielverf of stiften (zelf patronen of teksten tekenen)

- Borduursels (handmatig of machinaal borduren)

- Patchwork of applicatie (vormen uit stof knippen en opnaaien)

- Strijkapplicaties (met strijkijzer opzetten)

- Kralen, knopen of linten (voor een creatieve touch)